QUẢN TRỊ MẠNG – THỰC HÀNH

- Cài đặt printer server (1 máy Windows Server 2008 + 1 máy client Windows XP)

- Windows Server 2008:

+ IP address: 192.168.50.1

+ Subnet mask: 255.255.255.0

+ Preferred DNS server: 192.168.50.1

- Windows XP:

+ IP address: 192.168.50.2

+ Subnet mask: 255.255.255.0

+ Preferred DNS server: 192.168.50.1

(Yêu cầu các máy phải có cùng card mạng (VMnet 1),
đã tắt tường lửa và có thể ping được cho nhau)

Thực hiện:

- Windows Server 2008: Control Panel  Printers  Add Printer  Add a local printer

 Use an existing port: LPT1: (Printer Port)  Next  HP LaserJet 4000 Series PCL 5
 Next  Printer name để mặc định  Next  Location: P. KE TOAN  Next  Finish

Add Printer (lần 2)  Add a network,…  Stop  The printer that I want isn’t listed

 Add a printer using a TCP/IP address…  Next  Host or IP address: 192.168.50.200

Next  Custom  Next
 HP Color LaserJet 5500 PCL 6
 Next   Next
 Finish (hoàn thành máy in thứ 2)

Add Printer (lần 3)
 Add a local printer
 Create a new port
 Type of port: Standard TCP/IP Port
 Next

Host or IP address: 192.168.50.201
 Next
 Custom
 Setting
 SNMP Status Enabled
 OK  Next
 HP LaserJet 2200 Series PCL 5  Next  Next  Next  Finish (hoàn thành máy in thứ 3)

Chuột vào HP LaserJet 2200 Series PCL 5  Properties  Chuyển sang tab Sharing
 Đổi tên máy thành HP LaserJet 2200 – PTK  OK

Tạo 2 user (u1, u2 - PTK) để kiểm tra: Chuột phải vào Computer  Manage (mở Server Manager)  Configuration  Local Users and Groups  Users  New User…
(Lưu ý: phải tạo user có mật khẩu)

- Windows XP:
Đăng nhập vào máy client
 Windows Explorer
 Gõ \\192.168.50.1
 Lần lượt đăng nhập vào bằng u1 và u2

Nhấp đúp vào HP LaserJet 2200 Series PCL 5  Yes

(Kết quả)

- Cấu hình group permission (1 máy Windows Server 2008 + 1 máy client Windows XP)

(Yêu cầu các máy phải có cùng card mạng (VMnet 1),
đã tắt tường lửa và có thể ping được cho nhau)

Thực hiện:

- Windows Server 2008:

Tạo ra 4 user (u1, u2, u3 và u4):

Chuột phải vào Computer
 Manage (mở Server Manager)
 Configuration
 Local Users and Groups
 Users

New User…
(Lưu ý: phải tạo user có mật khẩu)

Tạo ra 2 group  (PHONGKETOAN và PHONGNHANSU):

Chuột phải vào Computer
 Manage (mở Server Manager)
 Configuration
 Local Users and Groups
 Groups
 New Group…
 Tạo các group PHONGKETOAN và PHONGNHANSU

 Thêm u1, u2 vào group PHONGKETOAN  Thêm u3, u4 vào group PHONGNHANSU

Tạo 2 thư mục PHONGKETOAN và PHONGNHANSU trên ổ đĩa C
 Chuột phải vào thư mục PHONGKETOAN  Properties  Chuyển sang tab Sharing
 Advanced Sharing…  Tích chọn “Share this folder”  Permissions
 Remove “Everyone”  Add group PHONGKETOAN vào  Gán quyền Change + Read
 Thực hiện tương tự với PHONGNHANSU

- Windows XP: Đăng nhập vào máy client  Windows Explorer  Gõ \\192.168.50.1
 Lần lượt đăng nhập bằng u1, u2, u3 và u4 để thử nghiệm
(u3 – PHONGNHANSU không có quyền truy cập vào thư mục của PHONGKETOAN)

- Nâng cấp máy chủ miền (Domain Controller), kết nối máy vào domain,
Share & NTFS Permissions (1 máy Windows Server 2008 + 2 máy client Windows XP)

(Yêu cầu các máy phải có cùng card mạng (VMnet 1), đã tắt tường lửa,
có thể ping được cho nhau và trỏ DNS về địa chỉ IP của máy Server)

Thực hiện:

- Windows Server 2008: Nâng cấp máy chủ miền (Domain Controller)
 Mở hộp thoại Run  dcpromo  Tích chọn “Use advanced mode installation”
 Next  Next  Create a new domain…
 FQDN of the forest root domain: test.pro  Next  Domain NetBIOS name: TEST
 Next  Forest functional level: Windows Server 2003  Next  Next  Next
 Yes  Next
 Password (nên đặt đơn giản vì sau khi khởi động lại sẽ phải đổi password mới)
 Next  Next  Tích chọn “Reboot on completion”
 Tiến hành đổi mật khẩu sau khi khởi động lại

- Windows XP: Kết nối máy khách vào Domain Controller
 My Computer  Properties  Chuyển sang tab Computer Name  Change
 Domain: test.pro  OK
 Nhập tài khoản, nếu chưa tạo thì nhập tài khoản administrator của máy server (2008)

- Windows Server 2008: Tạo OU (Organizational Unit), Group, user

Tắt tính năng yêu cầu mật khẩu phức tạp:
Administrative Tools  Group Policy Management  Forest: tên domain (test.pro)
 Domains  Tên domain (test.pro)  Default Domain Policy  OK
 Chuột phải vào Default Domain Policy  Edit

 Công cụ Group Policy Management Editor sẽ hiện ra  Computer Configuration
 Policies  Windows Settings  Account Policies  Password Policy
 Password must meet complexity requirements  Disable
 Minimum password length có thể chỉnh về 0 characters nếu muốn
 Mở hộp thoại Run  gpupdate /force

Tạo OU1, OU2, u11, u12, u21, u21:
Administrative Tools  Active Directory Users and Computers
 Chuột phải vào tên domain (test.pro)  New  Organizational Unit  Tạo OU1
 Trong OU1, chuột phải  New  User  Tạo u11, u12 thuộc OU1
 Tương tự với OU2

Tạo GroupA, GroupB:
 Trong OU1, chuột phải
 New  Group  Tạo GroupA
 Thêm u11, u12 vào GroupA
 Tương tự với GroupB

Thêm các Group vào các nhóm
của hệ thống (Operators):
Chuột phải vào GroupA
 Properties
 Chuyển sang tab Member Of
 Add
 Tương tự với GroupB

Tạo thêm ổ đĩa cho máy Windows Server 2008:
Chuột phải vào tên máy ở ngoài VMware Workstation  Settings…  Add  Hard Disk
 Next  SCSI (Recommended)  Next  Create a new virtual disk  Next
 Chọn kích thước tối đa  Split virtual disk into multiple files  Next  Finish

Định dạng cho ổ đĩa vừa tạo: Tại máy Windows Server 2008, chuột phải vào Computer
 Manage  Storage  Disk management  Initialize Disk: OK

 Mặc định ổ D: ở máy ảo là ổ đĩa DVD, chuột phải vào ổ D
 Change Drive Letter and Paths…  Change…
 Assign the following drive letter: chọn E hoặc bất kỳ kí tự nào khác
(Khuyến cáo: tránh chọn X, Y, Z vì những ổ này dùng cho những việc khác)  Yes

 Chuột phải ổ đĩa vừa tạo (đang Unallocated)  New Simple Volume…  Next
 Next  Assign the following drive letter: D hoặc bất kỳ kí tự nào khác mà đề yêu cầu
 Next  Volume label: Data  Perform a quick format  Next  Finish

Tạo thư mục và gán quyền:
Trong ổ đĩa D, tạo hai thư mục Applications và Public, trong Public có Public1 và Public2

Thư mục Applications và Public2 gán theo hướng dẫn

Thư mục Public
  Properties
  Sharing
  Advanced Sharing…
  Tích chọn Share this folder
  Permissions
  Thêm quyền Change cho Everyone   OK
 Chuyển sang tab Security   Edit   Thêm quyền Write cho Users

Thư mục Public1  Security   Edit   Add  GroupA
 Thêm quyền Write cho GroupA  OK

Chỉnh sửa quyền cho Users ở Public1 và Public2: Security  Advanced  Edit
 Bỏ chọn “Include inheritable permissions from this object's parent”  Copy  OK
 Edit  Users  Tắt quyền Write của Users để các user chỉ có thể xem nội dung trong Public1 và Public2 mà không được phép tạo thư mục mới  OK

- Windows XP: Đăng nhập vào các u11, u12, u21 và u22 để kiểm tra quyền.

- Thiết lập Home Folder - Offline files Windows server, user Domains
(1 máy Windows Server 2008 + 2 máy client Windows XP)

(Cấu hình card mạng, địa chỉ IP, DNS, thêm ổ đĩa, tạo Domain Controller,
kết nối máy Client vào Domain và tạo OU, user, group,… tương tự như các bước ở trên)

Thiết lập Home folder:

- Windows Server 2008: Tạo thư mục HOME trên ổ đĩa D  Properties  Sharing
 Advanced Sharing…  Tích chọn Share this folder  Permissions
 Gán Full Control cho Everyone  OK

Chuyển sang tab Security  Tắt kế thừa  Xoá Users  Thêm các user được yêu cầu
 Gán Full Control cho các user vừa được thêm vào

Administrative Tools  Active Directory Users and Computers
 Bôi đen các user cần tạo Home folder  Properties  Profile
 Tích chọn Home folder  Connect  Chọn ổ đĩa để tạo Home folder cho từng user
 Nhập đường dẫn “\\TÊN SERVER hoặc ĐỊA CHỈ IP\TÊN THƯ MỤC\%username%”
để tự động tạo folder cho các user (Ví dụ: \\Server01\HOME\%username%)

- Windows XP: Đăng nhập vào các user đã được cấu hình Home folder để kiểm tra xem đã có ổ đĩa mạng Home chưa, tạo và xoá thư mục, tập tin để kiểm tra quyền

(Thiết lập thành công Home folder)

Thiết lập Offline Files:

- Windows Server 2008: Tạo thư mục OfflineFiles trên ổ đĩa D  Properties  Sharing
 Advanced Sharing…  Tích chọn Share this folder  Permissions  Xoá Everyone
 Thêm Domain Users  Gán quyền Change  Thêm các Group  Gán Full Control

Chuyển sang tab Security  Tắt kế thừa  Xoá Users
 Thêm Domain Users và các Group  Gán Full Control cho các Group

- Windows XP: Đăng nhập vào các user đã tạo ở DC  Nhập \\192.168.50.1
 Nhấn chuột phải vào thư mục OfflineFiles  Make Available Offline  Next
 Tích chọn “Automatic synchronize…”  Next  Create a shortcut  Finish

(Có thể login bằng tài khoản admin để disable card mạng và dùng 2 máy client để test)

- Thiết lập roaming profiles, mandatory profile users domain
(1 máy Windows Server 2008 + 2 máy client Windows XP)

(Cấu hình card mạng, địa chỉ IP, DNS, thêm ổ đĩa, tạo Domain Controller,
kết nối máy Client vào Domain và tạo OU, user, group,… tương tự như các bước ở trên)

Roaming profile:

- Windows Server 2008: Tạo thư mục PROFILES:
Share permission: Domain Users – Full
NTFS permission: Domain Users – Modify

(Nếu không thiết lập hoặc thiết lập thiếu quyền sẽ không thể roaming profiles được)

Administrative Tools
 Active Directory Users and Computers
 Bôi đen các user cần Roaming profile
 Properties
 Profile
 User profile
 Profile path: (Ví dụ: \\Server01\PROFILES\%username%)

- Windows XP: Đăng nhập vào user đã được roaming
 Tạo thư mục, tập tin trong My Documents
 Đăng xuất
 Đăng nhập lại để xem loại tài khoản và kiểm tra những thư mục, tập tin trong My Documents mà user đó đã tạo:
My Computer  Properties  Advanced  User Profiles  Settings  Type, Status

Mandatory profile:

- Windows Server 2008: Tạo thư mục MANDATORY:
Share permission: Domain Users – Full
NTFS permission: Domain Users – Modify

- Windows XP: Các user cần Mandatory phải từng đăng nhập vào máy Client, nên lấy một user sạch để làm chuẩn

Đăng nhập bằng tải khoản admin

 Sang máy DC sao chép đường dẫn mạng bằng cách vào thư mục MANDATORY  Properties  Sharing  Network Path
 Sao chép đường dẫn mạng “\\Server01\mandatory”

Trở lại máy Client  Mở hộp thoại Run  Dán “\\Server01\mandatory” vào 
 Đăng nhập bằng một user sạch để lấy thông tin mặc định

Tiến hành Mandatory: My Computer  Properties  Advanced  User Profiles
 Settings  Chọn user đang Roaming  Copy to  Dán “\\Server01\mandatory” vào
 OK  Yes  OK

- Windows Server 2008: Lúc này, trong folder MANDATORY sẽ có profile của user sạch vừa đăng nhập vào

Hiện thư mục ẩn và hiện phần mở rộng của tập tin:
Vào Windows Explorer  Tools
 Folder Options…  View
 Chọn “Show hidden files and folders”
 Bỏ chọn “Hide extensions for know file types”
Vào thư mục MADATORY  Đổi phần mở rộng ntuser.dat -> ntuser.man  Yes

Roaming tiếp các user khác để thử nghiệm  Đăng nhập các user mới, đã Roaming vào máy Client  Đăng xuất khỏi máy Client

Chiếm lại quyền truy cập vào folder PROFILES (folder lưu thông tin của máy cần Mandatory): Sang máy DC  Vào thư mục PROFILES
 Chuột phải vào user mới, đã Roaming
 Security  Continue Change owner to: Administrators (TEST\ Administrators)
 Tích chọn “Replace owner on subcontainers and objects”  OK  Yes  OK  OK

Vào lại thư mục PROFILES  Security  Thêm user cần Roaming với quyền Full Control
 Thông tin profile của user này sẽ được hiện ra  Xoá tất cả
 Sang thư mục MANDATORY để sao chép profile mẫu
 Dán vào thư mục riêng có tên của user cần Mandatory trong thư mục PROFILES
 Tích chọn “Do this for the next 3 conflicts”  Copy and Replace

- Windows XP: Đăng nhập vào tài khoản của user đã được Mandatory. 

Vào My Computer  Properties
 Advanced  User Profiles  Settings
 Type, Status

Thử xoá các icon ngoài màn hình desktop và các thư mục trong My Documents, sau khó đăng xuất rồi đăng nhập vào lại để kiểm tra xem đã Mandatory thành công hay chưa

- Thiết lập hạn ngạch đĩa (Disk Quota), share thư mục, triển khai Group Policy Object (GPO) cho domain users - Triển khai cài đặt phần mềm sử dụng GPO
(1 máy Windows Server 2008 + 1 máy client Windows XP)

- Windows Server 2008: Tạo các OU, group, user và thiết lập Home Folder nếu có yêu cầu
 Nhấn chuột phải vào ổ đĩa cần đặt hạn ngạch sử dụng (Ví dụ: ổ D)  Quota

5

4

3

2

1

Cấu hình hạn ngạch sử dụng đĩa (Quota) cho tất cả người dùng: Tại khu vực “Select the default quota limit for new users on this volume” chọn “Limit disk space to”

Thiết lập hạn ngạch sử dụng đĩa (Quota) cho từng người dùng:
 Quota Entries…
 Hộp thoại Quota Entries for Data hiện ra
 Quota
 New Quota Entry
 Chọn user
 Limit disk space to
 OK
Thiết lập thời gian và máy tính được phép đăng nhập:
Administrative Tools  Active Directory Users and Computers  Chọn  Properties
 Account  Logon Hours để chọn thời gian, Log On To để chỉ định máy được phép

Chia sẻ thư mục (Shared Folders) từ máy thật sang máy ảo, ánh xạ (map) thư mục của máy thật thành ổ đĩa mạng của máy ảo:

Chọn máy ảo cần chia sẻ thư mục
 Settings…
 Options
 Shared Folders
 Always enabled
 Map as a network drive in Windows guests
 Add…
 Chọn đường dẫn đến thư mục

Triển khai chính sách nhóm Group Policy Object (GPO):
Tạo thư mục SOFT trên ổ D và copy app vào đây
 Chia sẻ Share permission cho Domain Users

Bắt đầu thiết lập chính sách
 Administrative Tools
 Group Policy Management
 Chọn OU cần áp dụng chính sách
 Create a GPO in this domain, and Link it here
 Đặt tên cho GPO  OK  Edit
 Hộp thoại Group Policy Management Editor sẽ được hiện ra

Computer Configuration: Các thay đổi trong phần này sẽ áp dụng cho toàn bộ máy tính trong mạng

User Configuration: Cấu hình chính sách cho các tài khoản trong miền

Software Settings: Chính sách triển khai cài đặt phần mềm xuống Client một cách tự động

Windows Settings: Tại đây, chúng ta có thể tinh chỉnh, áp dụng các chính sách về vấn đề sử dụng tài khoản, quản lý khởi động và đăng nhập trên máy client

Administrative Template: Các chính sách về hệ thống (VD: Control Panel, Desktop)

 Chọn loại GPO muốn triển khai  Setting  Enabled  gpupdate /force

Ví dụ 1: Chỉnh sửa các chính sách trong Administrative Template  để ngăn không cho Client dùng các chức năng của hệ thống như Control Panel, ẩn icon ngoài Desktop,…

Sử dụng Group Policy Management để tạo một GPO với chức năng ẩn Control Panel và Search (trong ví dụ này sẽ ẩn đối với OU KETOAN)

Tại hộp thoại Group Policy Management Editor
 User Configuration
 Administrative Template
 Control Panel
 Prohibit access to the Control Panel  Enabled  OK  gpupdate /force

Ví dụ 2: Triển khai ứng dụng
Group Policy Management  Forest  Domains  Tên Domain (test.pro)
 Create a GPO in this domain, and Link it here  Đặt tên  OK  Chọn  Edit
Tại hộp thoại Group Policy Management Editor
 User Configuration
 Policies
 Software Settings
 Software installation
 Chuột phải
 New package
 Chọn đường dẫn chứa ứng dụng cần được triển khai, hộp thoại chọn đường dẫn sẽ hiện ra (lưu ý: không được chọn đường dẫn trực tiếp mà phải chọn thông qua File name), ta chọn File name: \\Server01\SOFT\CalcPlus.msi --> Open

Published: Ở máy Client, phần mềm sẽ được hiển thị trong danh mục Add New Programs của thành phần Add or Remove Programs trong Control Panel. Người dùng trên máy Client muốn cài đặt phải ấn vào nút Add program thì chương mới trình thực sự được cài đặt. Khi đó, chương trình sẽ thực hiện việc cài đặt phầm mềm tự động cho đến khi hoàn thành. Người dùng không thể xoá chương trình

Khi chọn Properties của ứng dụng vừa được triển khai, chuyển sang tab Deployment sẽ thấy dòng “Install this application at logon” đã bị mờ

Assigned: Phần mềm sẽ xuất hiện trong danh mục Program trên thanh Start, khi người dùng chạy thì phần mềm mới được cài đặt. Người dùng có thể không cài gói phần mềm này và xoá đi

Khi chọn Properties của ứng dụng vừa được triển khai, chuyển sang tab Deployment sẽ thấy dòng “Auto-install this application by file extension activation” đã bị mờ

Advanced: Sẽ mở hộp thoại Properties và cho phép chọn thủ công Published hoặc Assigned, kèm với một số tuỳ chọn khác trước tiến hành triển khai ứng dụng

Dùng lệnh “gpupdate /force” để cập nhật chính sách. Ngoài ra, có thể xoá hoặc triển khai lại ứng dụng bằng cách chọn ứng dụng  Chuột phải
 All Tasks
 Remove… / Redeploy
 gpupdate /force

Khi xoá, có thể chọn xoá ngay lập tức hoặc cho phép người dùng tiếp tục sử dụng nhưng không được cài mới ứng dụng

- Script logon / logoff (1 máy Windows Server 2008 + 1 máy client Windows XP)

Ví dụ 3: Tạo hộp thoại khi đăng nhập và đăng xuất
Tạo GPO “Logon_Logoff” Edit

Tại hộp thoại Group Policy Management Editor  User Configuration  Policies
 Windows Settings  Scripts (Logon/Logoff)  Chọn script Logon
 Logon Properties sẽ hiện ra  Show Files…



Khi nhấn vào nút Show Files, Windows Explorer sẽ hiện ra
 Tạo một file text với nội dụng: msgbox "Welcome to my Domain test.pro"
 Lưu file lại và đổi tên file cũng như phần mở rộng thành Logon.vbs  Yes


Trở lại Logon Properties
 Add…
 Hộp thoại Add a Script hiện ra
 Browse
 Chọn file Logon.vbs
 OK
 OK
 gpupdate /force

Làm tương tự với script Logoff.vbs
với nội dung msgbox "Goodbye…"

- Deny App - Cấm sử dụng, thực thi phầm mềm dùng GPO
(1 máy Windows Server 2008 + 1 máy client Windows XP)

Ví dụ 4: Cấm sử dụng, thực thi ứng dụng
Tạo GPO
“Chan ung dung”
 Edit




Tại hộp thoại Group Policy Management Editor
 User Configuration
 Policies
 Windows Settings  Security Settings  Sofware Restriction Policies
 New Software Restriction Policies  Additional Rules

Hash Rule: Windows tạo một hash các file thực thi bằng thuật toán và đảm bảo giá trị hash sinh ra là duy nhất cho mỗi tập tin, giá trị hash của tập tin được lưu trong Software Restriction Policies. Khi người dùng muốn chạy tập tin, hệ thống sẽ so khớp giá trị hash của tập tin với giá trị hash của nó trong Software Restriction Policies, nếu hai giá trị này khớp nhau, luật cấm sẽ được thực thi.
Việc này giúp giá trị hash của tập tin không bị thay đổi dù có thay đổi đường dẫn của tập tin. Tuy nhiên, nếu tập tin bị phá hoại làm thay đổi nội dung của tập tin, dẫn tới giá trị hash bị thay đổi, khi đó, luật trong Software Restriction Policies sẽ không cho chương trình được thực thi

Certificate Rule: cho phép đồng ý hoặc từ chối các ứng dụng dựa vào chứng chỉ số (chữ ký số) của mỗi ứng dụng. Có thể sử dụng certificate rule để cho phép chạy các phần mềm đang bị cấm bởi thiết lập Disallowed. Tuy nhiên, hầu như không ai đánh chữ ký số trên mã ứng dụng của họ. Phạm vi cho phép và cấm quá lớn, khi sử dụng phải tạo thêm một rule riêng với mức ưu tiên cao hơn để khóa một số ứng dụng nào đó không mong muốn

Network Zone Rule: ngăn chặn người dùng download và cài đặt ứng dụng từ Internet,
chỉ cho phép người dùng chạy ứng dụng từ các máy nội bộ (file cài đặt phải nằm trên máy nội bộ), local intranet, trusted sites, restricted sites

Path Rule: luật dựa trên vị trí của phần mềm (vị trí của nó trong thiết bị lưu trữ, hoặc thông tin về vị trí được khai báo trong cấu trúc Registry). Có thể sử dụng path rule để cho phép chạy các phần mềm bị cấm bởi thiết lập Disallowed, hoặc cấm chạy các phần mềm do thiết lập Unrestricted. Khi thay đổi vị trí lưu trữ của phần mềm sẽ làm cho luật không còn tác dụng. Ngược lại, nếu dựa vào thông tin vị trí của phần mềm trong Registry sẽ luôn đảm bảo luật được thực thi, vì khi thay đổi vị trí lưu trữ của phần mềm, giá trị trong Registry sẽ được cập nhật tự động

Khi có xung đột giữa các luật, độ ưu tiên:
Hash Rule > Certificate Rule > Network Zone Rule > Path Rule

Sao chép GPO sang một OU mới:
Chọn OU cần sao chép chính sách
 Link an Existing GPO…

Chọn một GPO đã được tạo
 OK

- Cài đặt, cấu hình dịch vụ DHCP server
(1 máy Windows Server 2008 + 2 máy client Windows XP)

(Cấu hình card mạng, địa chỉ IP, DNS, thêm ổ đĩa, tạo Domain Controller,
kết nối máy Client vào Domain và tạo OU, user, group,… tương tự như các bước ở trên)

Tạo thêm card mạng: Virtual Machine Settings  Add  Network Adapter  VMnet2

Client01 phải có cùng lớp mạng (192.168.50.xxx), cùng card mạng (VMnet1) và trỏ DNS về card mạng Lan01 của DHCP Server

Client02 phải có cùng lớp mạng (172.16.50.xxx), cùng card mạng (VMnet2) và trỏ DNS về card mạng Lan02 của DHCP Server

- Windows Server 2008:
Administrative Tools
 Server Manager
 Add Roles
 Hộp thoại Add Roles Wizard hiện ra
 Server Roles
 DHCP Server
 Next
 Next


Network Connection Bindings: Chọn các card mạng muốn dùng làm DHCP Server

IPv4 DNS Settings:
Nhập địa chỉ của các card mạng
 Validate
 Next
 Next

DHCP Scopes: Add  Nhập dãy địa chỉ mà mình muốn cấp phát cho Client  Next

DHCPv6 Stateless Mode: Tích chọn “Disable DHCPv6 stateless mode for this server”

DHCP Server Authorization: Use current credentials  Next  Install

Cấu hình DHCP nâng cao: Administrative Tools  DHCP  Tên DHCP Server  IPv4

Address Pool: loại bỏ một hoặc một dãy địa IP ra khỏi vùng địa chỉ ban đầu
Address Leases: quản lý thời gian có hiệu lực của địa chỉ IP được cấp tự động
Reservations: gán một địa chỉ cố định cho một máy (thường là máy server)

(Sẽ được trình bày và minh hoạ chi tiết hơn ở Mạng máy tính nâng cao)

Tắt tính năng cấp DHCP tự động của VMware để tránh xung đột với DHCP Server:
Ở máy ngoài (Windows 10) gõ lệnh services.msc để mở Windows Services
 VMware DHCP Service  Startup type: Manual  Stop  OK

- Windows XP: Đăng nhập vào máy Client bằng tài khoản admin  Network Connections
 Chuyển sang “Obtain an IP address automatically” và “Obtain DNS server address automatically” để sử dụng IP và DNS được DHCP Server cấp phát tự động

(Dùng các lệnh “ipconfig /release” và “ipconfig /renew” để giải phóng và xin cấp lại IP)

- Thiết lập, cấu hình FTP (1 máy Windows Server 2008 + 1 máy client Windows XP)

(Cấu hình card mạng, địa chỉ IP, Gateway, DNS, thêm ổ đĩa, tạo Domain Controller,
kết nối máy Client vào Domain và tạo OU, user, group,… tương tự như các bước ở trên)

- Windows Server 2008:
Cài đặt Internet Information Services (IIS): Administrative Tools  Server Manager
 Add Roles  Hộp thoại Add Roles Wizard hiện ra  Web Server (IIS)
 Add Required Features  Next  Next

Tại Role Services  Management Tools  Chọn “FTP Publishing Service”
 Add Required Services  Next  Install

Administrative Tools
 Internet Information Services (IIS) Manager

Hộp thoại Internet Information Services (IIS) Manager hiện ra
 Tên Server  FTP Sites  Click here to launch

Hộp thoại Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager hiện ra
 Tên server (local computer)
 FTP Sites
 Default FTP Site (Stopped)
 Start
 Yes

Tạo thư thư mục, tập tin để kiểm tra:
Tìm đường dẫn thư mục mặc định: Default FTP Site  Properties  Home Dicectory
 Browse…  Tạo thư mục, tập tin text chứa nội dung và đặt tên tuỳ ý

- Windows XP: Mở trình duyệt Internet Explorer
 Nhập ftp://TÊN hoặc ĐỊA CHỈ MÁY CHỦ (Ví dụ: ftp://192.168.50.1 | ftp://Server01)
 Thử xem và xoá thư mục

FTP nâng cao:
Yêu cầu đăng nhập để truy cập FTP:
Default FTP Site
 Properties
 Security Accounts
 Bỏ chọn “Allow anonymous connections”

(cần tạo sẵn user có mật khẩu để thử nghiệm trên client)

Tạo một FTP Site riêng:
Tạo sẵn một thư mục chứa FTP Site (Ví dụ: D:\website)
 Default FTP Site
 New  FTP Site…  Next
 Nhập Description (mô tả)
 Next
 Chọn card mạng và port

 Next
 Do not isolate users
(Không cô lập, cách ly user.
Cô lập user và cô lập bằng AD sẽ được thực hiện ở bài 14, 15)
 Next
 Nhập đường dẫn chứa FTP Site (Ví dụ: D:\website)  Next
 Gán quyền Read/Write (nếu có quyền Write, user sẽ được tạo, xoá)  Finish

Đăng nhập vào máy Client  Nhập ftp://192.168.50.1:5000 (kèm port) để kiểm tra

- Thiết lập DNS server (1 máy Windows Server 2008 + 1 máy client Windows XP)

(Cấu hình card mạng, địa chỉ IP, Gateway, DNS, thêm ổ đĩa
và tạo OU, user, group,… tương tự như các bước ở trên)

- Windows Server 2008: Server Manager  Add Roles  Server Roles  DNS Server
 Next  Next  Finish

Administrative Tools  DNS
Forward Lookup Zones: phân giải tên máy ra địa chỉ IP

Reverse Lookup Zones: phân giải IP sang tên máy
Conditional Forwarders: là các máy chủ DNS chỉ có nhiệm vụ chuyển tiếp các truy vấn cho các tên miền cụ thể

Phân giải tên máy ra địa chỉ IP:
Tên server  Forward Lookup Zones
 New Zones  Next  Primary Zone
 Next  Zone name: testdns.com  Next
 Do not allow dynamic updates  Next
 Finish



Chọn zone name (testdns.com)
 Properties

Hộp thoại Properties hiện ra  Name Servers  Server FQDN  Chọn Server
 Nhập thêm tên domain (testdns.com)  IP Addresses of this NS record
 Nhập địa chỉ IP của DNS Server  OK

Phân giải IP sang tên máy:
Tên server  Reverse Lookup Zones
 New Zones  Next
 Primary Zone  Next
 IPv4 Reverse Lookup Zone
 Next
 Network ID: 192.168.50 (vì đây là địa chỉ mạng lớp C, nếu là lớp B thì sẽ chỉ nhập 172.16)
 Next
 Next
 Do not allow dynamic updates
 Next  Finish

Thực hiện các bước còn lại giống Forward Lookup Zones
Reverse Lookup Zones
 New Pointer (PTR)…
 Host name Browse
 Chọn tên của Server
 Forward Lookup Zones
 Chọn tên domain (testdns.com)
 Chọn tên Host(A)



Forward Lookup Zones
 New Host (A or AAAA)…
 Nhập tên Host
 Tích chọn “Create associated pointer (PTR) record”
 Nhập IP address: 192.168.50.1
 Add Host  OK  Done

Có thể nhập thêm Host để test

- Windows Server 2008: dùng nslookup để phân giải và lấy thông tin về các máy chủ

- Thiết lập Web server (1 máy Windows Server 2008 + 1 máy client Windows XP)

(Cấu hình card mạng, địa chỉ IP, Gateway, DNS, thêm ổ đĩa
và tạo OU, user, group,… tương tự như các bước ở trên)

- Windows Server 2008:
Đã cài đặt, cấu hình FTP, DNS Server và tạo thêm  các host website1, website2, website3

Mở Internet Information Services (IIS) Manager  Tên Server  Sites
 Default Web Site  Chuột phải, chọn Edit Bindings… (hoặc chọn nút Bindings ở góc trên-bên phải)  Hộp thoại Site Bindings hiện ra  Add  Thêm Port: 8080  OK

Tạo thư mục (webserver1, webserver2, webserver3) để chứa website trong C:\inetpub
 Trong mỗi thư mục tạo một file index.htm chứa nội dung của website

Trở lại Internet Information Services (IIS) Manager
 Sites  Add Web Site…
 Site name: web1 (đặt tên tuỳ thích, không quan trọng)
 Port: 8082 (tránh chọn trùng với những port của hệ thống)


Cấu hình tường lửa để cho phép toàn bộ truy cập qua mạng:
Administrative Tools
 Windows Firewall with Advanced Securiy
 Inbound Rules  New Rules  Rule Type: Custom
 Program: All program  Next tất cả  Finish

Thử bind web1 vào website3:

- Windows XP: Thử truy cập bằng địa chỉ ip, tên dns và port

Flush DNS:
Hầu hết các hệ điều hành và các DNS client sẽ tự động lưu cache địa chỉ IP và các kết quả DNS gần đây, điều này giúp cho việc truy cập domain nhanh hơn do sử dụng trực tiếp các kết quả DNS trước đó trên máy. Nhưng nếu địa chỉ bị thay đổi (ví dụ: chuyển từ website1.testdns.com sang website3.testdns.com) trước khi cached DNS  được cập nhật thì sẽ không thể truy cập vào được trang web

Flush DNS là việc tiến hành xóa bộ nhớ Cache DNS. Khi các Website thay đổi địa chỉ IP hay chuyển sang một máy chủ Web khác mà DNS Cache của bạn chưa kịp cập nhật thì chắc chắn lỗi sẽ xảy ra. DNS Cache sẽ giúp máy tính của bạn cập nhật lại thông tin của trang Web và truy cập thành công vào Website đó.

- Thiết lập cấu hình MDaemon Mail Server
(1 máy Windows Server 2008 + 1 máy client Windows XP)

(Cấu hình card mạng, địa chỉ IP, Gateway, DNS, thêm ổ đĩa
và tạo OU, user, group,… tương tự như các bước ở trên)

- Windows Server 2008: Cài MDaemon Mail Server v10 hoặc v11 (v11 khi cài sẽ yêu cầu kết nối mạng, chỉnh card mạng sang NAT (NAT cho phép máy ảo có quyền truy cập vào tài nguyên mạng bằng địa chỉ IP của máy Windows 10 bên ngoài) và IP động để truy cập được mạng và hoàn thành quá trình cài)

Tại giao diện của MDaemon Mail Server
 Setup  Default Domain / Server…
 Domain  FQDN for this host: thêm mail vào tên host (ví dụ: mail.mailserver.com)

 DNS  Primary DNS server IP address: nhập địa chỉ IP của máy mail server

Tại giao diện của MDaemon Mail Server
 Setup  Web & SyncML Services…  Web Server
 Run WorldClient server using this TCP port: thay 3000 thành 80






Tắt yêu cầu mật khẩu mạnh khi tạo user: Accounts  Account Settings…
 New Account Defaults
 Bỏ chọn Require strong passwords




Tạo user: Accounts  New Account…
 Account Settings  Account
 Nhập tên người dùng và mật khẩu

- Windows XP: ……………………………………………………………………

- FTP Server, isolate User (1 máy Windows Server 2008 + 1 máy client Windows XP)

(Cấu hình card mạng, địa chỉ IP, Gateway, DNS, thêm ổ đĩa
và tạo OU, user, group,… tương tự như các bước ở trên)

- Windows Server 2008: Tạo người dùng, thư mục HOME, trong thư mục HOME chứa các thư mục con cùng tên với tên người dùng, phân quyền cho từng thư mục

Administrative Tools
 Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager
 Tên Server
 FTP Sites
 New
 FTP Site…
 Nhập mô tả (tên của FTP)
 Next
 IP Address and Port Settings: để mặc định
 Next
 FTP User Isolation: Isolate users  Next
 Path: chọn đường dẫn chứa thư mục HOME  Next  Gán quyền Read & Write

- Windows XP: ……………………………………………………………………

- Thiết lập FTP Site cách ly user Active Directory

- Cài đặt, cấu hình DFS server (Distributed File System)

- Cài đặt Email server - site to site